PM3D Display (écran)

Mode d’emploi complet – Écran de quai OLED Wi-Fi

Version document : firmware Display V2.0 Connected – ESP-NOW prioritaire

Résumé Ce mode d’emploi explique l’utilisation du PM3D Display : connexion Wi-Fi locale, tableau des départs, messages libres, langues, mot de passe Wi-Fi, sensors ESP-NOW, diagnostic et dépannage.

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Produit | PM3D Display – écran de quai miniature OLED |
| Alimentation | USB 5 V, appareil autonome |
| Connexion | Wi-Fi local direct du Display, sans box obligatoire |
| Sensors | Réception ESP-NOW en canal 1, comme Crossing Gate |
| Mot de passe Wi-Fi | Aucun mot de passe par défaut ; ajout possible dans Paramètres |
| SSID | Nom Wi-Fi local verrouillé, généré automatiquement par le Display |

© PM3D – Mode d’emploi client.

Sommaire

- 1. Démarrage rapide

- 2. Connexion au Display

- 3. Page principale et affichage OLED

- 4. Modifier les lignes de départ

- 5. Message libre

- 6. Langues

- 7. Ajouter un mot de passe Wi-Fi

- 8. Sensors ESP-NOW

- 9. Diagnostic /sensorstatus

- 10. Mise à jour firmware

- 11. Dépannage

- 12. Conseils d’utilisation

# 1. Démarrage rapide

Objectif Mettre le Display en service en moins de deux minutes.

1.    Alimentez le PM3D Display avec une alimentation USB-C 5 V stable. (Alimentation non fournie)

2.    Attendez l’écran de démarrage. Le nom Wi-Fi commence par PM3D-Display suivi d’un suffixe.

3.    Sur un téléphone ou un PC, ouvrez la liste des réseaux Wi-Fi.

4.    Connectez-vous au réseau Wi-Fi du Display. Par défaut, il n’y a pas de mot de passe.

5.    Ouvrez le navigateur et allez sur http://192.168.4.1/ ou sur l’adresse affichée par l’écran si elle a été changée.

6.    Appuyez sur Entrer / Accéder pour ouvrir l’interface.

Important Le nom Wi-Fi local du Display est verrouillé. Il ne se modifie pas dans les paramètres. Cela évite de perdre l’appareil ou de casser les associations avec les autres modules.

# 2. Connexion au Display

| Étape | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chercher les réseaux Wi-Fi disponibles | Un réseau PM3D-Display XXXX apparaît |
| 2 | Sélectionner ce réseau | Le téléphone ou PC se connecte au Display |
| 3 | Ouvrir le navigateur | La page du Display s’affiche |
| 4 | Aller sur /main si besoin | Affichage de la page principale |

Si la page ne s’ouvre pas Vérifiez que vous êtes bien connecté au Wi-Fi du Display, puis essayez http://192.168.4.1/main. Si vous avez modifié le suffixe IP dans une ancienne version, utilisez l’adresse affichée au démarrage.

# 3. Page principale et affichage OLED

- La page principale permet de régler les lignes qui apparaissent sur l’écran OLED.

- L’écran affiche les colonnes Heure, Destination et Voie.

- En anglais, la colonne voie est affichée sous la forme Tr, positionnée à droite de l’écran.

- Les lignes défilent automatiquement si la liste est plus longue que l’espace visible.

- Le Display reste autonome : il n’a pas besoin d’une box Internet pour fonctionner normalement.

| Langue | Heure | Destination | Voie / Track |
| --- | --- | --- | --- |
| FR | Heure | Destination | V |
| NL | Uur | Richting | Spoor |
| DE | Zeit | Ziel | Gleis |
| EN | Time | Destination | Tr |

# 4. Modifier les lignes de départ

1.    Ouvrez la page principale du Display.

2.    Modifiez les champs de chaque ligne : heure, destination, voie.

3.    Enregistrez les changements.

4.    L’écran OLED se met à jour avec les nouvelles informations.

| Champ | Utilisation | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Heure | Heure de départ ou indication courte | 14:32 |
| Destination | Nom de la destination | Bruxelles-Central |
| Voie | Voie, quai ou repère | 3 |

# 5. Message libre

- Le message libre permet d’afficher un texte personnalisé entre les cycles d’horaires.

- Il est composé de trois lignes.

- Chaque ligne peut être centrée.

- La durée et la fréquence d’apparition sont réglables.

| Réglage | Description |
| --- | --- |
| Toutes les X secondes | Définit la fréquence d’apparition du message libre |
| Afficher pendant X secondes | Définit la durée d’affichage du message |
| Centrer | Centre la ligne sur l’écran OLED |

# 6. Langues

- Le Display prend en charge FR, NL, DE et EN.

- La langue change les titres de colonnes, les boutons et certains textes d’aide.

- Les destinations déjà saisies ne sont pas inventées ni traduites automatiquement sauf logique prévue dans le firmware.

Affichage anglais Sur l’écran OLED, la colonne de droite affiche Tr au lieu de Track pour gagner de la place.

# 7. Ajouter ou supprimer un mot de passe Wi-Fi

Mot de passe par défaut Il n’y a plus de mot de passe par défaut. Si le champ est vide, le réseau Wi-Fi local du Display est ouvert.

1.    Ouvrez Paramètres.

2.    Dans le cadre Ajouter mdp WiFi, entrez un mot de passe si vous voulez sécuriser le Wi-Fi local.

3.    Le mot de passe doit contenir au minimum 8 caractères.

4.    Pour supprimer le mot de passe, laissez le champ vide.

5.    Enregistrez. Le Display redémarre.

6.    Reconnectez-vous ensuite au Wi-Fi local du Display avec le nouveau mot de passe si vous en avez mis un.

| Action | Ce qu’il faut mettre dans le champ |
| --- | --- |
| Réseau ouvert | Laisser vide |
| Réseau protégé | Mot de passe de 8 à 63 caractères |
| Changer le mot de passe | Remplacer par le nouveau mot de passe |
| Supprimer le mot de passe | Effacer le champ puis enregistrer |

Nom du Wi-Fi Le nom du Wi-Fi local ne se change pas dans ce menu. Il reste généré automatiquement par le Display.

# 8. Sensors ESP-NOW (Disponible en option)

- Les sensors communiquent avec le Display en ESP-NOW.

- Le Display écoute les sensors sur le canal 1.

- Un même sensor peut donc déclencher plusieurs modules : Display, Crossing Gate, Sound, Light, si chacun l’a enregistré.

| Événement sensor | Effet sur le Display |
| --- | --- |
| Heartbeat | Prouve que le sensor est connecté. Peut afficher OK. Ne déclenche pas l’écran sensor. |
| ON | Vrai déclenchement. Le voyant de réception devient actif et l’écran sensor se lance. |
| OFF | Libération / fin de présence. Ne lance pas l’écran sensor. |

OK sensor Le OK ne signifie pas simplement que la MAC est enregistrée. Il apparaît seulement si le Display reçoit récemment un paquet reconnu du sensor.

# 9. Diagnostic /sensorstatus

- La page /sensorstatus sert au diagnostic technique.

- Elle permet de vérifier si le Display reçoit quelque chose en ESP-NOW.

- Elle aide à distinguer un problème de réception d’un problème d’association MAC/suffix.

| Valeur | Signification |
| --- | --- |
| espnow_raw_count | Nombre de paquets ESP-NOW reçus, même non reconnus |
| espnow_valid_count | Nombre de paquets PM3D sensor valides reçus |
| espnow_matched_count | Nombre de paquets reconnus comme appartenant à un sensor enregistré |
| connected | true si le sensor a envoyé un paquet reconnu récemment |
| active | true si un vrai déclenchement sensor vient d’être reçu |

| Diagnostic | Interprétation | Action |
| --- | --- | --- |
| raw_count = 0 | Le Display ne reçoit rien en ESP-NOW | Vérifier sensor allumé, canal 1, bon firmware, alimentation |
| raw augmente, valid = 0 | Le Display reçoit quelque chose mais pas un paquet PM3D sensor valide | Vérifier le firmware sensor |
| valid augmente, matched = 0 | Le sensor est reçu mais pas reconnu | Vérifier MAC/suffix enregistré dans le Display |
| matched augmente | Le sensor est reconnu | Le OK doit apparaître et le déclenchement ON doit agir |

# 10. Mise à jour firmware

- Le Display fonctionne sans Internet en utilisation normale.

- La connexion Internet/OTA n’est pas maintenue automatiquement afin de préserver la réception ESP-NOW des sensors.

- Pour faire une mise à jour, utilisez la page de mise à jour prévue dans l’interface.

- La connexion Internet est utilisée uniquement à la demande.

Pourquoi pas d’OTA automatique permanent ? Une connexion Wi-Fi Internet permanente peut changer le canal radio et empêcher la réception ESP-NOW des sensors. Le firmware actuel donne donc la priorité aux sensors.

# 11. Dépannage

| Problème | Cause probable | Solution |
| --- | --- | --- |
| Je ne vois pas le Wi-Fi du Display | Display pas alimenté ou démarrage incomplet | Redémarrer et attendre quelques secondes |
| Le navigateur indique page non trouvée | Mauvaise adresse ou mauvais firmware téléversé | Essayer /main puis vérifier le fichier installé |
| Les sensors restent NOK | Aucun paquet reconnu récemment | Ouvrir /sensorstatus et regarder les compteurs |
| raw_count reste à 0 | Aucune réception ESP-NOW | Vérifier que le sensor est allumé et en canal 1 |
| valid augmente mais matched reste à 0 | Sensor non associé au bon slot | Supprimer puis réajouter le sensor |
| Le mot de passe Wi-Fi ne marche pas | Mot de passe trop court ou ancien réseau mémorisé | Utiliser 8 caractères minimum et oublier/reconnecter le Wi-Fi sur le téléphone |
| Le Display ne défile plus correctement | Trop de charge ou mauvaise version | Utiliser la version ESP-NOW prioritaire sans scan automatique |

# 12. Conseils d’utilisation

- Utiliser une alimentation USB 5 V stable.(non fournie)

- Éviter de garder une page de diagnostic ouverte en permanence si ce n’est pas nécessaire.

- Ne pas modifier le nom Wi-Fi local du Display.

- Pour tester un sensor, vérifier d’abord /sensorstatus avant de modifier le câblage ou le firmware.

- Pour un réseau complet, associer le même sensor à chaque module qui doit réagir.

Règle simple Si espnow_matched_count augmente, le Display reçoit et reconnaît le sensor. Si l’écran ne réagit pas ensuite, le problème est dans le mode ou les paramètres du slot sensor, pas dans la radio.