# Mode d'emploi 
Signal autonome SNCB Wi-Fi

Pour un démarrage rapide pour l’utilisation de un seul signal,

rendez vous directement au point 10. Mise en service rapide : utilisation en Solo

| Produit concerné | Signal autonome SNCB avec interface Web embarquée |
| --- | --- |
| Connexion par défaut | Mot de passe Wi-Fi : 12345678 |
| Adresse locale de réglage | 192.168.4.1 en mode réglage / secours |
| Capacité maximale en réseau multiple | 1 maître + 9 esclaves, soit 10 signaux au total |

# 1. Objet du document

Ce mode d'emploi explique le fonctionnement complet du signal autonome SNCB Wi-Fi tel qu'il est programmé dans le fichier fourni. Il a été rédigé pour un utilisateur final qui souhaite installer, paramétrer, utiliser et dépanner le produit sans devoir lire le code Arduino.

Le signal peut fonctionner seul, en maître ou en esclave. Il possède sa propre interface Web, mémorise sa configuration dans l'ESP32 et permet de modifier le comportement des LED, les modes de marche, le programme personnalisé et, en mode maître, les interactions entre plusieurs signaux.

Important Le document décrit le comportement réel du code actuel. Lorsqu'une fonction existe seulement dans l'interface mais n'est pas exploitée plus loin dans la logique, cela est signalé clairement pour éviter toute ambiguïté.

# 2. Ce que fait le signal au démarrage

À chaque mise sous tension, l'appareil recharge sa configuration enregistrée, reconfigure les broches LED, démarre le Wi-Fi correspondant au mode mémorisé, allume d'abord le rouge, puis lance automatiquement le mode de marche automatique.

• Le rouge s'allume immédiatement au démarrage.

• Le mode automatique est lancé sans action de l'utilisateur.

• La configuration précédente est conservée : numéro du signal, mode Solo / Maître / Esclave, broches LED, orientation, SSID maître et programme personnalisé.

• En mode esclave, le signal tente ensuite de s'enregistrer automatiquement auprès du maître.

# 3. Les trois modes appareil : Solo, Maître et Esclave

Le produit distingue deux notions différentes : le mode appareil et le mode de marche. Le mode appareil définit la manière dont le signal se connecte au réseau. Le mode de marche définit comment les feux changent d'aspect.

| Mode | Nom Wi-Fi principal | Adresse IP principale | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| Solo | Signal SNCB Solo X | 192.168.100.(100 + X) | Utilisation indépendante, un seul signal. |
| Maître | Signal SNCB Maitre X | 192.168.100.10 | Pilote son propre feu et jusqu'à 9 esclaves. |
| Esclave | Connexion au Wi-Fi du maître + AP de secours Signal_Setup_XX | 192.168.100.(20 + X) si connecté au maître | Suit l'infrastructure du maître tout en gardant un Wi-Fi local de réglage. |
| Lecture des X et des XX Dans les noms et adresses, X représente le numéro du signal sans zéro forcé. XX représente le numéro sur deux chiffres. Exemple : un signal n°1 porte le nom de réglage Signal_Setup_01, alors qu'un signal n°12 porte le nom Signal_Setup_12. |  |  |  |

# 4. Comprendre les noms Wi-Fi et les adresses IP

Cette partie est essentielle, car le produit utilise plusieurs noms de réseau selon le rôle du signal. En pratique, l'utilisateur doit savoir à quel Wi-Fi se connecter selon l'opération qu'il veut réaliser.

• Pour utiliser un signal seul, on se connecte au Wi-Fi principal nommé Signal SNCB Solo X.

• Pour piloter un réseau multiple, on se connecte au Wi-Fi principal du maître nommé Signal SNCB Maitre X.

• Pour régler localement un esclave, on ne se connecte pas au maître, mais à son Wi-Fi de secours nommé Signal_Setup_XX.

Le mot de passe Wi-Fi par défaut est 12345678. Le code impose également une longueur minimale de 8 caractères pour le mot de passe maître. Si un mot de passe plus court est saisi, il est automatiquement remplacé par 12345678.

Exemples concrets Signal n°1 en Solo : SSID Signal SNCB Solo 1, IP 192.168.100.101. Signal n°3 en Solo : SSID Signal SNCB Solo 3, IP 192.168.100.103. Signal maître n°1 : SSID Signal SNCB Maitre 1, IP 192.168.100.10. Signal esclave n°4 connecté au maître : IP locale 192.168.100.24. Wi-Fi de réglage du signal n°4 : Signal_Setup_04, page locale 192.168.4.1.

Le réseau de réglage Signal_Setup_XX utilise toujours l'adresse locale 192.168.4.1. Cette adresse ne change pas, quel que soit le numéro du signal. À l'inverse, les IP du réseau maître utilisent la plage 192.168.100.x.

Le maître est toujours fixé à l'adresse 192.168.100.10. Les esclaves utilisent normalement 192.168.100.(20 + numéro du signal). Les signaux Solo utilisent 192.168.100.(100 + numéro du signal).

# 5. Les cinq modes de marche

Le mode de marche indique comment l'aspect lumineux est commandé. Il ne faut pas le confondre avec le mode appareil.

| Mode de marche | Nom affiché | Fonctionnement réel |
| --- | --- | --- |
| Off | OFF | Toutes les LED sont éteintes. |
| Manuel | MANUEL | L'utilisateur choisit directement l'aspect depuis le dessin du signal dans l'interface. |
| Automatique | AUTO | Le signal suit une séquence interne fixe à 4 étapes. |
| Programme personnalisé | PROGRAMME | Le signal suit un programme de 10 étapes enregistré dans la mémoire. |
| Appareillage | APPAREILLAGE | Le statut est bien enregistré et affiché, mais le code actuel n'ajoute pas de comportement automatique spécifique à ce mode. |

# 6. Les aspects lumineux disponibles

Les aspects gérés par le programme sont les suivants : Rouge, Vert, Jaune bas, Jaune déporté, Double jaune et Off. L'interface permet aussi d'afficher un état dit Personnalisé quand plusieurs LED sont activées d'une manière non standard.

• ROUGE : rouge allumé seul.

• VERT : vert allumé seul.

• JAUNE BAS : uniquement le jaune bas.

• JAUNE DEPORTE : uniquement le jaune déporté.

• 2 JAUNES : jaune bas et jaune déporté allumés ensemble.

• OFF : toutes les LED éteintes.

Lorsque l'utilisateur touche une LED sur le dessin de la page principale, le code n'additionne pas les ordres dans l'interface utilisateur. Il applique directement un aspect complet : rouge, vert, jaune bas, jaune déporté, double jaune ou off.

# 7. Mode automatique : séquence exacte

Le mode automatique est une boucle fixe de 4 étapes. Chaque étape dure 15 secondes, soit 60 secondes pour un cycle complet.

| Étape | Aspect | Durée |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rouge | 15 s |
| 2 | Vert | 15 s |
| 3 | Rouge | 15 s |
| 4 | 2 jaunes | 15 s |

Le cycle se répète indéfiniment jusqu'à ce qu'un autre mode soit sélectionné. Si l'utilisateur appuie sur une LED pendant que le signal est en mode automatique, le signal bascule d'abord en mode manuel, puis applique l'aspect demandé.

# 8. Programme personnalisé : structure et limites

Le programme personnalisé permet d'enregistrer jusqu'à 10 étapes. Chaque étape peut recevoir un aspect et une durée comprise entre 1 et 999 secondes.

Les valeurs par défaut du code sont les suivantes : étape 1 Rouge 5 s, étape 2 Vert 5 s, étape 3 Double jaune 5 s, puis les étapes 4 à 10 sur Off avec 1 seconde chacune.

• Une étape réglée sur Non utilisé est en réalité enregistrée sous la valeur Off.

• Le programme tourne en boucle et repart à l'étape 1 après l'étape 10.

• Les paramètres sont mémorisés dans l'ESP32 et restent présents après redémarrage.

Conséquence pratique Même si plusieurs étapes sont laissées en Non utilisé, elles existent quand même et durent au minimum 1 seconde si leur durée est enregistrée. Le programme ne raccourcit pas automatiquement le nombre d'étapes.

# 9. Réglage des LED et orientation du signal

Le menu Réglage LED permet de modifier les broches utilisées par les quatre sorties lumineuses sans recompiler le programme.

• Broches acceptées par le code : de 0 à 21.

• Valeurs par défaut : Vert = GPIO 3, Rouge = GPIO 2, Jaune bas = GPIO 5, Jaune déporté = GPIO 4.

• Si une valeur invalide est saisie, le code revient automatiquement aux valeurs par défaut.

Le réglage Sens du signal propose deux choix : Voie et Contre-voie. Dans le code actuel, ce paramètre sert à inverser le dessin affiché dans l'interface Web, ainsi qu'à informer le maître pour l'affichage en multi. Il ne modifie pas le câblage physique et ne change pas la logique d'allumage des LED.

À retenir Le choix Contre-voie est un réglage d'orientation visuelle de l'interface, pas un remappage électrique automatique des sorties LED.

# 10. Mise en service rapide : utilisation en Solo

Pour une utilisation simple avec un seul signal, procéder comme suit.

• Alimenter le signal et attendre son démarrage complet.

• Sur le téléphone ou l'ordinateur, rechercher le Wi-Fi nommé Signal SNCB Solo X, où X est le numéro du signal.

• Se connecter avec le mot de passe 12345678.

• Ouvrir un navigateur Internet et saisir l'adresse IP du signal, par exemple 192.168.100.101 si le signal est le n°1.

• Vérifier sur la page d'accueil le Mode appareil, le Mode de marche, l'Aspect, le Sens, le nom Wi-Fi et l'adresse IP.

• Choisir le mode de marche voulu : Tout éteint, Manuel, Automatique, Programme perso ou Appareillage.

• Si nécessaire, corriger les broches LED et sauvegarder le réglage.

• Si nécessaire, créer et sauvegarder le programme personnalisé.

# 11. Mise en service en réseau multiple : création d'un maître

Le maître crée le réseau principal sur lequel viendront se connecter les esclaves.

• Démarrer le signal à utiliser comme maître.

• Ouvrir sa page de configuration, puis dans Configuration du signal choisir le mode Maitre.

• Attribuer un numéro de signal de 1 à 99.

• Définir si besoin le mot de passe du maître. S'il comporte moins de 8 caractères, il sera remplacé par 12345678.

• Sauvegarder le mode. Le signal redémarre alors son Wi-Fi en mode maître.

• Se reconnecter au nouveau Wi-Fi principal nommé Signal SNCB Maitre X.

• Ouvrir l'adresse 192.168.100.10.

Une fois en maître, la page Contrôle multiple devient disponible. Le maître peut alors afficher sa propre représentation, voir les esclaves enregistrés, les piloter et créer des scénarios.

# 12. Mise en service d'un esclave

Un esclave se connecte au réseau du maître, tout en conservant son propre point d'accès local de réglage.

• Alimenter le signal destiné à devenir esclave.

• Ouvrir sa page de configuration locale.

• Dans Configuration du signal, choisir le mode Esclave.

• Renseigner le numéro du signal, le numéro du maître, le SSID du maître et son mot de passe, ou utiliser la fonction de scan.

• La méthode la plus simple consiste à utiliser le bouton Scanner les maîtres Wi-Fi, puis Selectionner sur le réseau souhaité.

• Après sauvegarde, le signal redémarre sa connexion, tente de rejoindre le maître et envoie ensuite une demande d'enregistrement.

Accès futur à un esclave Même lorsqu'il est déjà intégré à un réseau maître, l'esclave conserve un Wi-Fi local de secours nommé Signal_Setup_XX. Pour modifier ses réglages propres, connectez-vous à ce Wi-Fi, puis ouvrez 192.168.4.1.

# 13. Utiliser le scan Wi-Fi et comprendre ce qu'il affiche

Le scan recherche les réseaux autour du signal et tente d'identifier automatiquement ceux qui ressemblent à un maître. Le programme considère comme candidats des SSID contenant le mot signal et une référence à maître ou master.

• Si un maître est détecté, la page affiche le nom du réseau, le canal, la puissance RSSI et un lien Selectionner.

• Le numéro du maître est déduit à partir des chiffres placés à la fin du SSID.

• Si aucun maître n'est détecté, la page peut afficher la liste complète des réseaux vus, afin d'aider au diagnostic.

Le maître est créé sur le canal Wi-Fi 1. Les connexions esclave vers maître sont d'ailleurs lancées explicitement sur ce canal dans le code.

Comprendre le RSSI Le RSSI est un indicateur de puissance du signal radio, exprimé en dBm. Plus la valeur est proche de 0, meilleure est la réception. Exemple : -45 dBm est meilleur que -80 dBm.

# 14. Contrôle multiple depuis le maître

En mode maître, la page Contrôle multiple affiche tous les feux connus, à savoir le maître lui-même et les esclaves enregistrés par heartbeat ou inscription initiale.

• Capacité maximale : 1 maître + 9 esclaves.

• Chaque carte d'esclave montre son état, son numéro, son IP sur le réseau maître, son Wi-Fi de réglage et un dessin cliquable.

• Depuis le maître, on peut envoyer un aspect directement à un esclave en cliquant sur le dessin du signal.

• On peut aussi attribuer un nouveau numéro à un esclave et l'éjecter du réseau.

Lorsqu'un esclave est éjecté, il reçoit l'ordre de repasser en mode Solo. Son Wi-Fi redémarre alors sous le nom Signal SNCB Solo X.

# 15. Création de scénarios

Le maître permet de créer jusqu'à 12 règles de scénario. Une règle possède un déclencheur et une action.

Exemple de logique : si le signal 1 passe au Vert, alors le signal 2 passe au Jaune bas.

• Les scénarios ne fonctionnent qu'en mode maître.

• Une règle surveille un numéro de signal et un aspect déclencheur.

• Quand la condition est remplie, le maître applique l'aspect demandé soit à lui-même, soit à l'esclave ciblé.

• Les règles sont exécutées à la suite du changement d'aspect.

Point important Dans le code actuel, les règles de scénario sont conservées en mémoire vive seulement. Elles ne sont pas sauvegardées dans Preferences. Après redémarrage du maître, il faut donc recréer les scénarios.

# 16. Comment lire la page d'état

La page d'accueil affiche plusieurs informations qu'il faut savoir interpréter.

• Mode appareil : indique si le signal travaille en Configuration, Solo, Maître ou Esclave.

• Mode de marche : indique Off, Manuel, Auto, Programme ou Appareillage.

• Aspect : indique l'état lumineux actuellement appliqué.

• Sens : indique Voie ou Contre-voie pour l'orientation du dessin.

• Wi-Fi / Adresse IP : permettent de savoir à quel réseau vous êtes connecté et quelle adresse saisir dans le navigateur.

En mode esclave, la page indique aussi le maître cible, l'IP locale esclave et l'AP de secours.

# 17. Cas pratiques pour bien comprendre les adresses

Les adresses changent selon le rôle du signal. Les exemples ci-dessous permettent d'éviter les erreurs de connexion.

| Cas | SSID utilisé | Adresse à taper | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Signal n°1 en Solo | Signal SNCB Solo 1 | 192.168.100.101 | Utilisation isolée. |
| Signal maître n°1 | Signal SNCB Maitre 1 | 192.168.100.10 | Centre du réseau multiple. |
| Signal esclave n°2, réglage local | Signal_Setup_02 | 192.168.4.1 | À utiliser pour modifier ses paramètres propres. |
| Signal esclave n°2, vu depuis le maître | Wi-Fi du maître | 192.168.100.22 | Adresse interne de l'esclave sur le réseau du maître. |

# 18. Limites et comportements à connaître

• Le mode Appareillage est proposé dans l'interface, mais le code actuel ne lui donne pas de séquence automatique particulière.

• L'orientation Contre-voie agit sur l'affichage, pas sur le câblage.

• Les scénarios ne sont pas persistants après redémarrage.

• Le maître et les esclaves utilisent des adresses statiques prévues par le code. Il ne s'agit pas d'un adressage DHCP automatique.

• Le mot Maître apparaît dans l'interface et dans le SSID sous la forme Maitre, sans accent, car c'est ainsi qu'il est écrit dans le code.

# 19. Dépannage

| Symptôme | Cause probable | Action recommandée |
| --- | --- | --- |
| Le Wi-Fi attendu n'apparaît pas. | Le mode a été changé et le signal a redémarré avec un autre SSID. | Rechercher le nouveau nom selon le rôle : Solo, Maitre ou Signal_Setup_XX. |
| Impossible d'ouvrir la page du signal. | Mauvaise adresse IP saisie. | Vérifier le mode du signal puis utiliser l'adresse correspondant exactement à ce mode. |
| Un esclave ne remonte pas dans la page multiple. | Il n'a pas rejoint le Wi-Fi maître, le mot de passe est faux ou le signal radio est trop faible. | Ouvrir son Wi-Fi Signal_Setup_XX, vérifier SSID, mot de passe et proximité radio. |
| Les LED ne correspondent pas au dessin. | Les broches ont été mal affectées. | Corriger le menu Réglage LED et sauvegarder. |
| Le scan ne trouve aucun maître. | Aucun SSID jugé compatible n'est visible ou le maître n'émet pas. | Vérifier que le maître est bien en mode Maitre et que son Wi-Fi principal est actif. |
| Après redémarrage, les scénarios ont disparu. | Fonction non sauvegardée en mémoire persistante. | Recréer les règles depuis la page multiple. |

# 20. Résumé opérateur

Pour utiliser rapidement le produit sans se tromper, retenir les trois règles suivantes.

• Pour piloter un seul signal, se connecter à Signal SNCB Solo X.

• Pour piloter plusieurs signaux, se connecter au Wi-Fi du maître Signal SNCB Maitre X et ouvrir 192.168.100.10.

• Pour modifier un esclave individuellement, se connecter à son Wi-Fi Signal_Setup_XX et ouvrir 192.168.4.1.

Résumé final Mot de passe par défaut : 12345678. Réseau maître : 192.168.100.10. Réseau de réglage d'un esclave : 192.168.4.1. Capacité totale : 10 signaux.