# Handleiding

Autonoom NMBS Wi-Fi-signaal

____________________________________________________

Voor een snelle start voor het gebruik van één enkel signaal,

ga direct naar punt 10. Snelle inbedrijfstelling: gebruik in Solo-modus

| Betreffend product | Autonoom NMBS-signaal met ingebouwde webinterface |
| --- | --- |
| Standaardverbinding | Wi-Fi-wachtwoord: 12345678 |
| Lokaal insteladres | 192.168.4.1 in instel- / noodmodus |
| Maximale capaciteit in meervoudig netwerk | 1 master + 9 slaves, dus 10 signalen in totaal |

# 1. Doel van het document

Deze handleiding legt de volledige werking uit van het autonome NMBS Wi-Fi-signaal zoals geprogrammeerd in het meegeleverde bestand. Het is geschreven voor een eindgebruiker die het product wil installeren, configureren, gebruiken en problemen wil oplossen zonder de Arduino-code te hoeven lezen.

Het signaal kan werken in Setup, alleen, als master of als slave. Het heeft zijn eigen webinterface, slaat zijn configuratie op in de ESP32 en maakt het mogelijk om het LED-gedrag, de bedrijfsmodi, het gepersonaliseerde programma en, in mastermodus, de interacties tussen meerdere signalen te wijzigen.

Belangrijk Het document beschrijft het werkelijke gedrag van de huidige code. Wanneer een functie alleen in de interface bestaat maar verder niet wordt gebruikt in de logica, wordt dit duidelijk aangegeven om elke dubbelzinnigheid te voorkomen.

# 2. Wat het signaal doet bij het opstarten

Bij elke inschakeling herlaadt het apparaat zijn opgeslagen configuratie, herconfigureert de LED-pinnen, start de Wi-Fi die overeenkomt met de opgeslagen modus, schakelt eerst rood in en start vervolgens automatisch de automatische bedrijfsmodus.

- Rood gaat onmiddellijk branden bij het opstarten.

- De automatische modus wordt gestart zonder actie van de gebruiker.

- De vorige configuratie wordt bewaard: signaalnummer, Setup / Standalone / Master / Client modus, LED-pinnen, oriëntatie, master-SSID en gepersonaliseerd programma.

- In slavemodus probeert het signaal zich vervolgens automatisch te registreren bij de master.

# 3. De vier apparaatmodi: Setup, Solo, Master en Slave

Het product maakt onderscheid tussen twee verschillende begrippen: de apparaatmodus en de bedrijfsmodus. De apparaatmodus bepaalt hoe het signaal verbinding maakt met het netwerk. In de huidige versie zijn de zichtbare apparaattoestanden SETUP, STANDALONE, MASTER en CLIENT. De bedrijfsmodus bepaalt hoe de lichten van aspect veranderen.

| Modus | Primaire Wi-Fi-naam | Primair IP-adres | Gebruik |
| --- | --- | --- | --- |
| Solo | SNCB_NMBS Standalone X | 192.168.100.(100 + X) | Onafhankelijk gebruik, één signaal. |
| Master | SNCB_NMBS Master X | 192.168.100.10 | Bestuurt zijn eigen licht en tot 9 slaves. |
| Slave | Verbinding met Wi-Fi van de master + nood-AP Signal_Setup_XX | 192.168.100.(20 + X) indien verbonden met de master | Volgt de infrastructuur van de master terwijl een lokale instel-Wi-Fi behouden blijft. |
| Setup | Signal_Setup_XX | 192.168.4.1 | Lokale instel- / nood-Wi-Fi. |

Het lezen van X en XX In de namen en adressen staat X voor het signaalnummer zonder voorloopnul. XX staat voor het nummer met twee cijfers. Voorbeeld: een signaal nr. 1 heeft de instelnaam Signal_Setup_01, terwijl een signaal nr. 12 de naam Signal_Setup_12 heeft.

# 4. Wi-Fi-namen en IP-adressen begrijpen

Dit onderdeel is essentieel, omdat het product verschillende netwerknamen gebruikt afhankelijk van de rol van het signaal. In de praktijk moet de gebruiker weten met welke Wi-Fi verbinding moet worden gemaakt, afhankelijk van de gewenste actie.

- Om een signaal alleen te gebruiken, maakt u verbinding met de primaire Wi-Fi genaamd SNCB_NMBS Standalone X.

- Om een meervoudig netwerk te besturen, maakt u verbinding met de primaire Wi-Fi van de master genaamd SNCB_NMBS Master X.

- Om een slave lokaal in te stellen, maakt u geen verbinding met de master, maar met zijn nood-Wi-Fi genaamd Signal_Setup_XX.

Het standaard Wi-Fi-wachtwoord is 12345678. De code vereist ook een minimale lengte van 8 tekens voor het masterwachtwoord. Als een korter wachtwoord wordt ingevoerd, wordt dit automatisch vervangen door 12345678.

Concrete voorbeelden Signaal nr. 1 in Solo: SSID SNCB_NMBS Standalone 1, IP 192.168.100.101. Signaal nr. 3 in Solo: SSID SNCB_NMBS Standalone 3, IP 192.168.100.103. Master-signaal nr. 1: SSID SNCB_NMBS Master 1, IP 192.168.100.10. Slave-signaal nr. 4 verbonden met de master: lokaal IP 192.168.100.24. Instel-Wi-Fi van signaal nr. 4: Signal_Setup_04, lokale pagina 192.168.4.1.

Het instelnetwerk Signal_Setup_XX gebruikt altijd het lokale adres 192.168.4.1. Dit adres verandert niet, ongeacht het signaalnummer. Daarentegen gebruiken de IP's van het masternetwerk het bereik 192.168.100.x.

De master is altijd vastgelegd op adres 192.168.100.10. Slaves gebruiken normaal gesproken 192.168.100.(20 + signaalnummer). Solo-signalen gebruiken 192.168.100.(100 + signaalnummer).

# 5. De vijf bedrijfsmodi

De bedrijfsmodus geeft aan hoe het lichtaspect wordt bestuurd. Dit mag niet worden verward met de apparaatmodus.

| Bedrijfsmodus | Weergegeven naam | Werkelijke werking |
| --- | --- | --- |
| Off | OFF | Alle LED's zijn uit. |
| Manueel | MANUEL | De gebruiker kiest het aspect rechtstreeks vanaf de tekening van het signaal in de interface. |
| Automatisch | AUTO | Het signaal volgt een vaste interne sequentie van 4 stappen. |
| Gepersonaliseerd programma | PROGRAMME | Het signaal volgt een programma van 10 stappen opgeslagen in het geheugen. |
| Apparatuur | APPAREILLAGE | De status wordt wel opgeslagen en weergegeven, maar de huidige code voegt geen specifiek automatisch gedrag toe voor deze modus. |

# 6. Beschikbare lichtaspecten

De aspecten die door het programma worden beheerd zijn als volgt: Rood, Groen, Geel laag, Geel verschoven, Dubbel geel, Groen + Geel verschoven en Off. De interface maakt het ook mogelijk om een zogenaamde Gepersonaliseerde status weer te geven wanneer meerdere LED's op een niet-standaard manier worden geactiveerd. Punt 6 omvat ook het knippergedrag gekoppeld aan de lichtaspecten.

- ROOD: alleen rood aan.

- GROEN: alleen groen aan.

- GEEL LAAG: alleen het lage geel.

- GEEL VERSCHOVEN: alleen het verschoven geel.

- 2 GELEN: laag geel en verschoven geel samen aan.

- GROEN + GEEL VERSCHOVEN: gecombineerd aspect weergegeven door de speciale mini-duo.

- DUBBEL GEEL: gecombineerd aspect weergegeven door de speciale mini-duo.

Wanneer de gebruiker een LED aanraakt op de tekening van de hoofdpagina, telt de code de opdrachten niet op in de gebruikersinterface. Het past direct een volledig aspect toe: rood, groen, geel laag, geel verschoven, dubbel geel, groen + geel verschoven of off. Het knipperen kan vervolgens worden toegepast op het weergegeven aspect.

Knipperen en lichteffect

Het signaal biedt drie animatiemodi: Knipperen, Fade-effect en Stop. Het knipperen werkt op het weergegeven aspect. In Spoor-modus is het standaard inactief. In Tegenbaan-modus is het standaard actief met fade-effect. Als de gebruiker de instellingen wijzigt, worden deze bewaard.

# 7. Automatische modus: exacte en aanpasbare sequentie

De automatische modus is een vaste lus van 4 stappen. Elke stap duurt 15 seconden, dus 60 seconden voor een volledige cyclus.

| Stap | Aspect | Duur |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rood | 15 s |
| 2 | Groen | 15 s |
| 3 | Rood | 15 s |
| 4 | 2 gelen | 15 s |

De cyclus herhaalt zich oneindig totdat een andere modus wordt geselecteerd. Als de gebruiker op een LED drukt terwijl het signaal in automatische modus is, schakelt het signaal eerst over naar handmatige modus en past vervolgens het gevraagde aspect toe.

# 8. Gepersonaliseerd programma: structuur en limieten

Het gepersonaliseerde programma maakt het mogelijk om maximaal 10 stappen op te slaan. Elke stap kan een aspect en een duur tussen 1 en 999 seconden ontvangen.

# 9. LED-instelling, scherm/LED-correspondentie en signaaloriëntatie

Het menu LED-instelling maakt het mogelijk om de pinnen te wijzigen die door de vier lichtuitgangen worden gebruikt zonder het programma opnieuw te compileren. Als een echte LED niet overeenkomt met de tekening die op het scherm wordt weergegeven, moet de toewijzing in dit menu worden gecorrigeerd.

# 10. Snelle inbedrijfstelling: gebruik in Solo-modus

Voor eenvoudig gebruik met één enkel signaal, gaat u als volgt te werk:

- Schakel het signaal in en wacht tot het volledig is opgestart.

- Zoek op de telefoon of computer naar de Wi-Fi genaamd SNCB_NMBS Standalone X, waarbij X het signaalnummer is.

- Maak verbinding met het wachtwoord 12345678.

- Open een internetbrowser en voer het IP-adres van het signaal in, bijvoorbeeld 192.168.100.101 als het signaal nr. 1 is.

- Controleer op de startpagina de Apparaatmodus, Bedrijfsmodus, Aspect, Richting, Wi-Fi-naam en IP-adres.

- Kies de gewenste bedrijfsmodus: Alles uit, Manueel, Automatisch, Gepersonaliseerd programma of Apparatuur.

- Corrigeer indien nodig de LED-pinnen en sla de instelling op.

- Maak en sla indien nodig het gepersonaliseerde programma op.

# 11. Inbedrijfstelling in meervoudig netwerk: aanmaken van een master

De master creëert het hoofdnetwerk waarop de slaves zich zullen verbinden.

# 12. Inbedrijfstelling van een slave

Een slave maakt verbinding met het netwerk van de master, terwijl zijn eigen lokale instelling toegangspunt behouden blijft.

# 13. Wi-Fi-scan gebruiken voor netwerkinstelling van meerdere signalen

De scan zoekt naar netwerken rondom het signaal en probeert automatisch netwerken te identificeren die op een master lijken.

# 14. Meervoudige besturing vanuit de master

In mastermodus toont de pagina Meervoudige besturing alle bekende lichten, namelijk de master zelf en de slaves geregistreerd via heartbeat of initiële inschrijving.

# 15. Aanmaken van scenario's

De master maakt het mogelijk om maximaal 12 scenarioregels te creëren. Een regel heeft een trigger en een actie.

# 16. Hoe de statuspagina te lezen

De startpagina toont verschillende informatie die geïnterpreteerd moet worden.

# 17. Praktijkgevallen voor het begrijpen van Wi-Fi-namen en adressen

De adressen veranderen afhankelijk van de rol van het signaal. De onderstaande voorbeelden helpen verbindingsfouten te voorkomen.

# 18. Firmware-update en beschikbare versies beheren

Het autonome NMBS Wi-Fi-signaal integreert een updatesysteem waarmee nieuwe firmwareversies rechtstreeks vanuit de webinterface kunnen worden geïnstalleerd, zonder materiële interventie.

# 19. Probleemoplossing

Deze sectie helpt bij het oplossen van veelvoorkomende problemen.

# 20. Operatoroverzicht

Om het product snel te gebruiken zonder fouten te maken, onthoud de volgende regels:

- Om één signaal te besturen, maak verbinding met SNCB_NMBS Standalone X.

- Om meerdere signalen te besturen, maak verbinding met de Wi-Fi van de master SNCB_NMBS Master X en open 192.168.100.10.

- Om een slave individueel te wijzigen, maak verbinding met zijn Wi-Fi Signal_Setup_XX en open 192.168.4.1.

Eindsamenvatting Netwerk in Standalone-modus: 192.168.100.101 (pas laatste cijfer aan indien nodig) Standaard wachtwoord: 12345678 Masternetwerk: 192.168.100.10 Instelnetwerk van een slave: 192.168.4.1 Totale capaciteit: 10 signalen